PRAKTIKUM

KO MUNIKASI SPI MASTER SLAVE

TUJUAN :

1.   Memahami prinsip mengririm dan menerima data melalui SPI pada mikrokontroler.

2.   Mampu  membuat  program  untuk  mengirim  dan  menerima  data  dalam  bentuk  byte

melalui SPI.

3.   Mampu  membuat  program  untuk  mengirim  dan  menerima  data dalam  bentuk  teks melalui SPI.

PERALATAN :

| 1. | Arduino Uno | : 2 pcs |
| --- | --- | --- |
| 2. | Project Board | : 2 pcs |
| 3. | Switch Push Button | : 3 pcs |
| 4. | LCD 2x16 | : 1 pcs |
| 5. | Potensiometer 10K | : 1 pcs |
| 6. | Kabel Jumper | : 1 set |

PERCOBAAN :

1 Mengirim dan Menerima Data Byte Pada Komunikasi SPI Master Slave Arduino

Pada percobaan kali ini akan dibuat dua buah program mikrokontroler.  Program tersebut nantinya berfungsi untuk mengirimkan dan menerima data melalui jalur komunikasi SPI. Salah satu mikrokontroler akan bertindak sebagai master. Tugas mikrokontroler master adalah mengirimkan data dalam bentuk byte yang nilainya disesuaikan  oleh penekanan  tombol.  Mikrokontroler  lainnya  akan bertindak  sebagai slave yang tugasnya menerima data dalam bentuk byte dari master kemudian menampilkan data tersebut ke LCD 2x16.

Prosedur Praktikum :

1.  Buatlah rangkaian u ntuk mikrokontroler master seperti Gambar 1.

Gambar 1 Rangkaian Percobaan 1

2.  Tuliskan sintaks program berikut ini pada Arduino IDE, kemudian upload program tersebut ke Arduino master.

void initSPI_Master() {

DDRB |= (1<<2)|(1<<3)|(1<<5);   // SCK, MOSI dan SS menj adi output

DDRB &= ~(1<<4);                // MISO menjadi input

SPCR |= (1<<MSTR);              // SPI sebagai master

SPCR |= (1<<SPR0)|(1<<SPR1);    // Pembagi clock = 128

SPCR |= (1<<SPE);               // Aktifkan SPI

}

void setup() {

initSPI_Master();

pinMode(2, INPUT);       pinMode(3, INPUT);         pinMode(4, INPUT);

digitalWrite(2, HIGH);   digitalWrite(3, HIGH);     digitalWrite(4, HIGH);

}

void loop() {

if(digitalRead(2)==LOW)

kirimData(5);

else if(digitalRead(3)==LOW)

kirimData(10);

else if(digitalRead(4)==LOW)

kirimData(15);

}

void kirimData(unsigned char data) {

SPDR = data;                 // Kirim data

while(!(SPSR & (1<<SPIF)));  // Tunggu sampai pengiriman selesai

delay(50);

}

3.  Tuliskan sintaks pr ogram berikut ini pada Arduino IDE, kemudian upload program tersebut ke Arduino slave.

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(A0, A1, A2, A3, A4, A5);

unsigned char data;

void initSPI_Slave() {

DDRB &= ~((1<<2)|(1<<3)|(1<<5));  // SCK, MOSI dan SS menjadi input

DDRB |= (1<<4);                   // MISO menjadi output

SPCR &= ~(1<<MSTR);               // SPI sebagai slave

SPCR |= (1<<SPR0)|(1<<SPR1);      // Pembagi clock = 128

SPCR |= (1<<SPE);                 // Aktifkan SPI

}

void setup() { initSPI_Slave(); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("SPI Slave Begin");

}

void loop() {

| while(!(SPSR & (1<<SPIF))); |  | // | Tunggu data masuk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data = SPDR; |  | // | Menyimpan isi register | SPDR ke variabel data |
| lcd.setCursor(0,0); |  |  |  |  |
| lcd.print("Data Receive ==> | "); |  |  |  |
| lcd.setCursor(0,1); lcd.print(data,HEX); |  |  |  |  |

}

Tugas dan Pertanyaa n :

1.   Tekanlah salah satu tombol yang terhubung pada Arduino master, kemudian isilah data pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Data yang dikirimkan Arduino master

| Tombol | Data Pada LCD |
| --- | --- |
| 2 | 5 |
| 3 | A |
| 4 | F |

2 Mengirim dan Mener ima Data Teks Pada Komunikasi SPI Mas ter Slave Arduino

Pada percobaan kali ini akan dibuat dua buah program mikrokontroler.  Program tersebut nantinya berfungsi untuk mengirimkan dan menerima data dalam bentuk teks melalui  jalur  komunikasi  SPI.  Salah  satu  mikrokontroler   akan  bertindak  sebagai master. Tugas mikrokontroler master adalah mengirimkan data dalam bentuk teks yang isinya  disesuaikan  oleh  penekanan  tombol.  Mikrokontroler  lainnya  akan  bertindak sebagai slave yang tugasnya menerima data yang dikirimkan dalam bentuk teks dari master kemudian menampilkan data tersebut ke LCD 2x16.

Prosedur Praktikum :

1.   Gantilah program pada Arduino master menjadi seperti sintaks program berikut ini.

Kemudian upload program tersebut ke Arduino yang bertindak s ebagai master.

void initSPI_Master() {

DDRB |= (1<<2)|(1<<3)|(1<<5);   // SCK, MOSI dan SS menjadi output

DDRB &= ~(1<<4);                // MISO menjadi input SPCR |= (1<<MSTR);              // SPI sebagai master SPCR |= (1<<SPR0)|(1<<SPR1);    // Pembagi clock = 128

SPCR |= (1<<SPE);               // Aktifkan SPI

}

void setup() {

initSPI_Master();

pinMode(2, INPUT);       pinMode(3, INPUT);         pinMode(4, INPUT);

digitalWrite(2, HIGH);   digitalWrite(3, HIGH);     digitalWrite(4, HIGH);

}

void loop() {

if(digitalRead(2)==LOW) {

kirimData("Hallo\r\n");

}

else if(digitalRead(3)==LOW)

{ kirimData("Apa\r\n");

}

else if(digitalRead(4)==LOW)

{ kirimData("Kabar\r\n");

}

}

void kirimData(char *string) {

int panjangString = strlen(string);

for(int i=0; i<panjangString; i++) {

SPDR = string[i]; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); delay(10);

}

}

2.  Gantilah program pada Arduino Slave menjadi seperti sintaks program berikut ini.

Kemudian upload program tersebut ke Arduino yang bertindak sebagai slave.

#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(A0, A1, A2, A3, A4, A5); String dataString = "";

char data;

void initSPI_Slave() {

DDRB &= ~((1<<2)|(1<<3)|(1<<5));  // SCK, MOSI dan SS me njadi input

DDRB |= (1<<4);                   // MISO menjadi output SPCR &= ~(1<<MSTR);               // SPI sebagai slave SPCR |= (1<<SPR0)|(1<<SPR1);      // Pembagi clock = 128

SPCR |= (1<<SPE);                 // Aktifkan SPI

}

void setup() {

initSPI_Slave();

lcd.begin(16, 2);        lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);      lcd.print("SPI Slave Begin");

}

void loop() {

while(!(SPSR & (1<<SPIF)));       // Tunggu data masuk

data = SPDR;                      // Menyimpan isi regis ter SPDR ke variabel data

if(data!='\n') {

if(data!='\r') {

dataString += data;           // Simpan data ke dala m string

}

}

else { lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Data Receive ==> ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(dataString); // Menampilkan string ke LCD

dataString = "";

}

}

Tugas dan Pertanyaan :

1.   Tekanlah salah satu tombol yang terhubung pada Arduino master, kemudian isilah data pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Data yang dikirimkan Arduino master

| Tombol | Data Pada LCD |
| --- | --- |
| 2 | Hallo |
| 3 | Apa |
| 4 | Kabar |

2.  Cobalah untuk menghubungkan beberapa arduino dengan komunikasi SPI. Arduino master mengirimkan data ke slave, kemudian slave mengirimkan data yang diterima master ke hyper Terminal / Serial monitor komputer.